附件1：

漳州市宏香记食品有限公司飞行检查问题清单

2.3	与准予许可时相比，浦口路5号厂区：一层熏煮车间停用，剪节机减少2台，金探机减少2台，烟熏炉减少3台，生肉车间锯骨机减少1台，真空双轴搅拌机减少2台，绞肉机减少1台，斩拌机减少1台，切肉机增加1台，制冰机增加1台，烘干区洗框机新增1台；三层内包车间枕式包装机增加2台，外包装车间脚踏封口机减少1台，挑选区真空包装机减少1台，打包机减少1台。烘烤车间搅料机减少1台；旧厂区仓库已停用。

2.5	凤鸣路262号3#二层洗消间消毒水池生锈，未及时维护。

2.6	企业旧厂区（地址：浦口路5号）冻库未配备温度超限报警装置：凤鸣路262号3#二层见低温库温度计显示库温2~3℃，企业称当天冷库处于化霜状态，未达到-20℃的设置温度；凤鸣路262号2#一层配料室排水入口未安装水封式地漏防止虫害侵入及浊气逸出。

2.8	企业旧厂区（地址：浦口路5号）的设备维护保养计划未根据厂区现有设备情况及时更新；旧厂区1层风淋室出风口锈蚀，未及时维护；烘干区洗框机台有污垢残留，未及时清洁。

2.9	企业提供的旧厂区（地址：浦口路5号）冻库的温度计校准证书已于2024年7月4日到期。

7.1	凤鸣路262号2#一层配料室一桶物料（企业声称为味精）未有标签标识，无法确定物料名称及生产日期。

7.3	企业旧厂区（地址：浦口路5号）冻库见二级品（鸡油）与鸡肉、猪肉原料混放，未见不合格区域划分。

7.4	企业旧厂区（地址：浦口路5号）辅料库见白砂糖（厂家中粮糖业）标签标示贮存条件：温度≤38℃ ，湿度≤70%。但现场未见温湿度监控设施及相应记录。