# 2024年网络安全总集服务要求

一、项目概况（采购标的）

根据相关工作要求，福建省市场监督管理局非涉密业务系统已迁移整合至福州市长乐区数字福建产业园内的数字福建云计算中心（政务云）。福建省市场监督管理局所有业务（含智慧一体化平台）均部署在省级电子政务云平台上。

目前，福建省市场监督管理局采购的2023年度网络安全保障服务即将到期，为确保安全的持续性，福建省市场监督管理局需向专业的安全服务商采购新一年度网络安全保障服务，确保我局云上应用系统安全。

- 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

    - （一）网络安全合规体系建设服务

（项号1）1.等保定级咨询服务

根据等级保护工作需求，协助省市场监督管理局确定信息系统遭受破坏时的影响范围及影响程度，确定信息系统安全保护等级，撰写信息系统定级报告。

（项号2）2.云等保资产分析服务

根据服务范围的应用组成，指导并配合相关运维、应用开发商整理系统的主机、应用及相关联的资产，编制信息系统资产清单及资产报告。

（项号3）3.安全规划与设计服务

对服务范围内信息系统按照相应等级保护要求进行差距分析，形成差距分析报告，对其中不满足或不完全满足要求部分提出整改措施，形成信息系统等级保护整改设计方案。

（项号4）4.云等保安全整改服务

根据差距分析报告及整改设 计方案对服务范围内信息系统协助运维及开发人员进行整改加固，提交信息系统安全整改加固报告。

（项号5）5.云等保管理制度建设辅导服务

辅助省市场监督管理局编写方针、制度、各类记录表格模板在内的三层结构的安全管理制度，达到等级保护测评要求。

（项号6）6.云等保测评辅助服务

托管云平台的等级保护测评数据采集服务，在服务期内，省市场监督管理局如有申请测评，安全服务商将协助配合测评方完成测评中数据采集等工作，直至备案系统通过等级测评。

（项号7）7.云等保备案咨询服务

协助填写《信息系统安全等级保护备案表》等材料，完成备案工作。

服务频次：按需

（项号8）8.等保测评服务

在服务期提供具有公安部第三研究所颁发的《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》的机构对福建省市场监督管理局的7个三级信息系统（福建省工商系统企业档案电子化综合管理系统、福建省工商行政管理业务信息综合应用系统、电子营业执照、福建省市场监督管理局网站、福建省一体化协同办公平台、福建省市场监管智慧应用一体化项目 (平台)、福建省市场监管智慧应用一体化项目(大数据平台)）开展网络安全等级测评服务，出具《网络安全等级测评报告》并且通过公安相关部门备案。

投标方允许甲方对7套信息系统进行个别调整，更换待测评的系统，保持总体测评7个系统总数不变。

服务频次：1次

    - （二）云上安全保障服务

为省市场监督管理局部署在省级电子政务云平台上的51套业务及服务期内新增部署业务系统提供应用安全保障服务。

- （项号9）1.安全资产管理

根据信息安全等级保护等有关标准，针对云业务系统进行资产全生命周期管理，包括分类调查、分级管理、资产漏洞评估等，提升云上安全资产的管理能力。

交付成果：《安全资产报告》

服务频次：4次/年

- （项号10）2.主机安全服务

（1）主机漏洞扫描服务，对云主机、数据库系统进行漏洞扫描；

（2）主机病毒监测服务，云主机部署防病毒软件防范恶意代码，监测主机病毒感染趋势，及时进行安全加固；

（3）安全配置核查服务，对云主机、中间件、数据库系统进行安全配置核查；

（4）主机入侵检测服务，提供主机版入侵检测，实时监测主机安全状态；

（5）主机系统配置加固服务，根据主机安全检测结果进行安全加固。

交付成果：云主机安全报告

服务频次：4次/年

- （项号11）3.应用安全服务

（1）web漏洞扫描服务，使用自动化安全工具检测应用系统漏洞，并进行人工验证，提出指导建议；

（2）应用漏洞风险跟踪服务，针对发现的安全漏洞进行修复状态跟踪，通过在线服务提供实时的修复状态信息推送。

交付成果：应用漏洞扫描报告

服务频次：4次/年

- （项号12）4.渗透测试服务

安排安全攻防专家针对应用系统开展渗透测试，通过模拟黑客攻击手段，对信息系统配置管理、会话管理、认证、授权、文件上传下载、信息泄露、应用框架、业务逻辑等方面进行测试，全面检测被测系统安全性。根据渗透测试结果，输出渗透测试报告，协助指导用户修复漏洞，并对修复结果进行复查确认。

交付成果：渗透测试报告

服务频次：2次/年

- （项号13）5.主动防御服务

通过部署主动防御系统捕获黑客攻击行为，消耗黑客时间精力，增加黑客攻击成本，同时主动防御系统能够获取机器码、网络ID等攻击者特征，可以对攻击者进行溯源甚至反制，达到震慑攻击者保护信息系统的目的。

服务频次：按需

- （项号14）6.安全大数据分析服务

（1）异常流量分析服务，提供可疑访问、恶意访问、安全试探、异常访问数据分析等安全隐患的预警性分析；

（2）定制化告警服务，可定制化构建异常登录、高危漏洞利用、CC攻击、恶意外联等50多个告警场景；

（3）安全隐患分析服务，通过流量分析，结合业务场景，发现应用系统使用过程中产生的安全威胁隐患，及时发出预警；

（4）安全大数据展示服务，多维度可视化展示信息系统安全状况；

（5）威胁预警通告服务，提供实时安全漏洞通知、定期安全通告汇总和安全知识库更新等。

交付成果：大数据安全分析报告

服务频次：4次/年

- （项号15）7.网页防篡改服务

针对我局部署在云上的网站（1个节点）页面提供静态网页防护、动态脚本防护等能力，保证原有网页内容不被非法更改。

交付成果：无

服务频次：日常

- （项号16）8.安全管理中心

提供安全可视化展示服务能力，展示内容包括安全资产信息、网络攻击态势、主机入侵态势、安全健康度及安全漏洞影响度等。

交付成果：SaaS化安全态势展示

服务频次：日常

- （项号17）9.应急保障服务

应急响应处置服务，发生突发事件时，启动紧急事件响应，提供技术支持，以最快速度恢复系统，并提供事后分析，找出网络或系统的安全漏洞。

交付成果：应急处置报告

服务频次：按需

- （项号18）10.应急演练指导服务

负责协助省市场监督管理局做好直属单位的年度网络安全应急演练的考核工作，主要针对相关参演单位在事前演练计划的制定、事中演练的开展规范、事后的演练成效等方面进行评判和指导。增强参演人员安全意识，促进人员明确应急职责、熟悉应急流程和应急操作。

服务频次：1次/年

- （项号19）11.安全重保服务

（1）重保时期远程安全保障服务，重保时期，对信息系统启用网站7*24小时安全监测，并进行远程风险评估；

（2）重保时期现场安全保障服务，重保时期，现场指导对现有安全措施进行有效性检查，根据风险评估结果提供安全整改加固建议，指导值班人员对重点网站主页、安全设备日志进行密切监控，对异常安全告警及时预警处置。

交付成果：重保时期安全保障报告

服务频次：按需

- （项号20）12.安全检查专题服务

（1）安全检查协助，协助应对上级监管部门安全检查；

（2）管理制度辅助建设，上级监管部门安全检查期间，协助制定信息安全管理制度。

（3）在安全监管部门对省市场监督管理局进行网络安全检查和数据安全检查期间，协助省市场监督管理局按照上级监管部门要求，进行专门的全面安全检查协助服务和保障协助，并输出网络安全检查相关材料和数据安全检查相关材料。

服务频次：按需

- （项号21）13.安全培训服务

（1）安全意识培训服务，提供安全标准、政策法规解读、信息安全意识、信息安全发展方向、周期性安全服务报告解读等现场培训服务；

（2）安全技术培训服务，提供网站安全防护技术、等保安全建设、网络安全技术攻防、上线测试等现场培训服务。

交付成果：安全培训PPT

服务频次：1次/年

    - （三）数据端安全保障服务

为省市场监督管理局部署在省 级电子政务云平台上的数据库数据提供数据库数据安全监管服务，每月提供1份《数据库数据安全监管报告》，包括涵盖数据资产状态安全监控、数据资产发现与管理、数据业务资产梳理维护和数据资产挖掘及数据资产建模分析等内容。每年提供1个子系统《数据分类分级规范报告》1份、1个子系统《数据分类分级报告》1份。

- （项号22）1.数据资产状态安全监控服务

（1）资产态势服务，提供数据资产周期性态势展示。

（2）资产风险分析服务，提供统计并且分析管理范围内业务系统的风险资产信息。

（3）报告分析服务，对数据资产的状态、风险提供分析。

（4）业务系统底账报告人工服务，通过人工整理提供业务系统资产底账报告。

交付成果：每月提供数据库数据安全监管报告（数据资产状态安全监控部分）

服务频次：日常

- （项号23）2.数据资产发现与管理服务

（1）数据库资产管理服务，对业务系统提供数据库资产发现管理能力。

（2）应用资产管理服务，对业务系统提供应用资产发现管理能力。

（3）网络资产管理服务，对业务系统提供网络资产资产发现管理能力。

（4）终端资产管理服务，对业务系统提供终端资产发现管理能力。

（5）账户资产管理服务，对业务系统提供账户资产发现管理能力。

（6）数据资产发现管理人工服务，为省市场监督管理局的业务资产发现提供人工导入、管理、维护、培训等服务。

交付成果：每月提供数据库数据安全监管报告（数据资产发现与管理部分）12次/年

服务频次：日常

- （项号24）3.数据业务资产梳理维护服务

（1）资产标识服务，为发现的应用、数据和终端资产提供多标签标识服务。

（2）资产分级服务，根据等保规范对资产进行分类分级。

（3）资产定责服务，按照行政管理部门要求对资产进行分类。

（4）敏感资产管理服务，提供根据行业类型定义敏感资产管理。

（5）业务资产梳理管理人工服务，为省市场监督管理局的业务资产梳理提供人工导入、管理、维护、培训等服务。

交付成果：每月提供数据库数据安全监管报告（数据业务资产梳理维护部分）12次/年

服务频次：日常

- （项号25）4.数据资产挖掘及数据资产建模分析服务

（1）数据资源管理服务，对采集和主动扫描的资产相关数据提供数据资源管理。

（2）资产发现模型服务，主动扫描、流量分析技术和人工补登的方式进行资产发现。

（3）资产标签管理服务，提供数据资产关联关系标识，实现隐私数据发现。

（4）资产扫描探测服务，发现流量中相应的资产数据、资产访问数据等。

交付成果：每月提供数据库数据安全监管报告（数据资产挖掘及数据资产建模分析部分）

服务频次：日常

- （项号26）5.数据日志采集服务

（1）日志数据采集和接收服务，对数据日志进行采集和接收。

（2）日志自动分类服务，对数据日志进行自动分类。

（3）日志清洗服务，对采集的日志数据进行精清洗等操作。

（4）高性能数据加载服务，提供日志数据分布式分发加载服务。

（5）大数据存储管理服务，提供大数据采集入库、数据归集分块存储及数据服务的维护管理。

交付成果：无

服务频次：日常

- （项号27）6.数据分类分级服务（试点）

根据目前市场监管数据分类分级管理规则（试行）文件的要求。

（1）数据分类服务，对照总局有关要求，结合省局应用系统开发与数据中心建设进度，开展数据资产分类打标工作，并制定对应的数据分类规范。

（2）数据分级服务，对照总局有关要求，结合省局应用系统开发与数据中心建设进度，开展数据资产分级打标工作，并制定对应的数据分级规范。

交付成果：子系统《数据分类分级规范》1份、子系统《数据分类分级报告》1份。

服务频次：1次/年

    - （四）互联网安全防护服务

- （项号28）1.互联网网站安全监控服务

（1）提供网站可用性监控服务，对服务范围内的相关网站稳 定性和可用性实时监控分析；

（2）提供网站端口暴露监测服务，服务具有多探测指标、主动探测技术、安全态势分析等功能；

（3）提供域名劫持监控服务，对网站和信息系统首页进行域名劫持探测；

（4）提供网页挂马监控服务，对网站和信息系统挂马分析、预警；

（5）提供网站暗链监控服务，对网站和信息系统页面进行暗链分析、预警；

（6）提供敏感内容监控服务，对关键网页的敏感内容进行监控，识别网站存在政治、低俗等敏感内容情况，并进行邮件或短信预警；

（7）提供实时告警和监控报告服务，推送安全告警信息，并提供网站监控测试报告。

交付成果：互联网网站安全监控报告

服务频次：12次/年

- （项号29）2.互联网网站安全漏洞扫描服务

（1）定期提供互联网网站安全漏洞扫描服务；

（2）定期提供互联网网站安全漏洞验证服务；

（3）定期提供互联网网站安全漏洞跟踪服务。

交付成果：互联网网站安全漏洞扫描报告

服务频次：12次/年

    - （五）网络防爬虫服务

（项号30）1.服务范围

（1）涵盖以下2大系统、16个子应用模块,及其拓展、衍生、迭代系统：

| 系统序号 | 系统名称 | 子应用模块名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家企业信用信息公示系统（福建） | 企业信息填报 |
|  |  | 企业享受扶持信息公示系统 |
|  |  | 小微企业库 |
|  |  | 福建省工商系统市场主体信用信息公示平台 |
| 2 | 网上工商系统 | 电子营业执照系统 |
|  |  | 名 称登记系统 |
|  |  | 内资企业登记系统 |
|  |  | 外资企业登记系统 |
|  |  | 港澳居民个体工商户登记系统 |
|  |  | 平潭商事主体名 称自主申报系统 |
|  |  | 合同业务申请系统 |
|  |  | 流通领域商品质量抽查检验系统 |
|  |  | 网络市场监管系统 |
|  |  | 经营 范围查询系统 |
|  |  | 网上工商应用平台 |
|  |  | 企业注销网上服务专区 |

- 省市场监督管理局智慧一体化平台。

- 省市场监督管理局门户网站。

交付成果：防爬虫防护报告

服务频次：4次/年

    - （项号31）（六）华林路办公区安全防护服务

1. 服务内容：提供省市场监督管理局华林路办公区的上网行为管理、多网隔离、安全防护等服务，并提供相应的日常运维服务。要求本项目服务商免费提供相关设备部署于服务现场。

2. 服务设备功能及性能要求：

| 序号 | 设备类型 | 设备名 称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络行为管理 | 上网行为管理 | (1)性能参数： 1U标准机架，硬盘容量≥1T SATA，单电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。性能参数≥网络层吞吐量（大包）≥10Gb，应用层吞吐量≥1.5Gb，带宽性能≥1Gb，支持用户数≥3000，包转发率≥132Kpps，每秒新建连接数≥5000，最大并发连接数≥250000。 (2)功能描述：具有用户认证与管理、应用控制、流量管控、行为审计等功能，满足1000个用户终端上网的要求。 | 1 |
| 2 | 网络隔离 | 多网隔离 | (1)性能参数：1U标准机架，网络层吞吐量（大包）≥5.8Gb，应用层吞吐量≥850Mb，带宽性能≥500Mb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）≥120Mb，支持用户数≥1500，包转发率≥90Kpps，每秒新建连接数≥3000，最大并发连接数≥150000。 (2)功能描述：与多网隔离认证设备进行安全联动，支持针对不同网络进行不同策略管控，同步多网隔离认证管控设备的用户信息后，针对不同用户组进行策略管控；支持网络增加时多套网络的快速切换，如再增加一套网络，只需针对多网隔离设备进行策略调整即可实现多网切换。 | 1 |
| 3 | 安全防护 | 防火墙1 | （1）性能参数：1U标准机架式设备，4个千兆Combo接口（光电复用），千兆电接口≥10个，硬盘≥500G，单电源； 网络吞吐量≥5Gbps， 应用性能≥1.5Gbps， 防护全开性能≥300Mbps， 最大并发连接数≥200万； （2）功能描述： ① 支持应用控制策略失效策略检查功能，检测策略可能失效的情况，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况；支持应用控制策略模拟匹配功能，支持输入源目的IP、端口，给出最可能的匹配结果，方便排查故障及设备部署前的调试，支持模拟匹配访问时间自定义； ② 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行流量控制，支持基于IP段、时间、国家/地区、认证用户、子接口和VLAN进行流量控制，包含1年防病毒库、IPS攻击特征库、应用特征库+URL特征授权，1年原厂软硬件维保。 | 1 |
| 4 | 安全防护 | 防火墙2 | （1）性能参数：1U标准机架式设备，千兆Combo接口（光电复用）≥2个，千兆电接口≥10个，硬盘≥500G，单电源； 网络吞吐量≥5Gbps， 并发连接数≥400万； （2）功能描述： ① 提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、隐藏策略分析、冗余策略分析、冲突策略分析、可合并策略分析、过期策略发现、空策略发现、策略宽松度分析，并在web页面显示分析结果； ② 支持直连网段和特定网段的负载均衡排除，支持过载保护、会话保持，会话保持可实现用户的访问请求均分配至同一出口，包含1年防病毒库、IPS攻击特征库、应用识别特征库授权，1年原厂软硬件维保。 |  |

交付成果：提供上表所列设备部署在业主现场照片，并每季度提供1份巡检报告。

服务频次：日常

    - （项号32）（七）五四路办公区安全防护服务

1. 服务内容：提供省市场监督管理局的五四路办公区提供防火墙和交换机等相应设备的服务，并提供相应的日常运维服务。要求本项目服务商免费提供相关设备部署于服务现场。

2. 服务设备功能及性能要求：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、互联网区 |  |  |  |
| 1 | 防火墙1 | （1）性能参数：1U标准机架，千兆电接口≥12个，千兆光接口≥12个，硬盘≥500G，冗余电源；网络吞吐量≥10Gbps，应用性能≥3Gbps，防护全开性能≥400Mbps，最大并发连接数≥200万。 （2）功能描述： ① 支持应用控制策略失效策略检查功能，检测策略可能失效的情况，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况；支持应用控制策略模拟匹配功能，支持输入源目的IP、端口，给出最可能的匹配结果，方便排查故障及设备部署前的调试，支持模拟匹配访问时间自定义； ② 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行流量控制，支持基于IP段、时间、国家/地区、认证用户、子接口和VLAN进行流量控制，包含1年防病毒库、IPS攻击特征库、应用特征库+URL特征授权，1年原厂软硬件维保。 | 1 |
| 2 | 防火墙2 | （1）性能参数：≥1U标准机架，千兆Combo接口（光电复用）≥4个，千兆电接口≥10个，500G硬盘≥500G，冗余电源，网络吞吐量≥5Gbps，应用性能≥1.5Gbps，防护全开性能≥300Mbps，最大并发连接数≥200万。支持IPSECvpn、SSL VPN、L2TP等各种主流VPN功能。 （2）功能描述： ① 支持应用控制策略失效策略检查功能，检测策略可能失效的情况，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况；支持应用控制策略模拟匹配功能，支持输入源目的IP、端口，给出最可能的匹配结果，方便排查故障及设备部署前的调试，支持模拟匹配访问时间自定义； ② 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行流量控制，支持基于IP段、时间、国家/地区、认证用户、子接口和VLAN进行流量控制，包含1年防病毒库、IPS攻击特征库、应用特征库+URL特征授权，1年原厂软硬件维保。 | 1 |
| 二、政务信息网 |  |  |  |
| 3 | 防火墙 | （1）性能参数：1U标准机架，千兆电接口≥12个，千兆光接口≥12个，硬盘≥500G，冗余电源；网络吞吐量≥10Gbps，应用性能≥3Gbps，防护全开性能≥400Mbps，最大并发连接数≥200万。 （2）功能描述： ① 支持应用控制策略失效策略检查功能，检测策略可能失效的情况，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况；支持应用控制策略模拟匹配功能，支持输入源目的IP、端口，给出最可能的匹配结果，方便排查故障及设备部署前的调试，支持模拟匹配访问时间自定义； ② 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行流量控制，支持基于IP段、时间、国家/地区、认证用户、子接口和VLAN进行流量控制，包含1年防病毒库、IPS攻击特征库、应用特征库+URL特征授权，1年原厂软硬件维保 | 1 |
| 4 | 接入交换机 | （1）端口配置： 10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，100/1000 Base-X SFP光口≥4个； （2）功能要求：支持基于端口的VLAN。 | 1 |
| 三、政务外网公用区 |  |  |  |
| 5 | 防火墙 | （1）性能参数：1U标准机架，千兆Combo接口（光电复用）≥4个，千兆电接口≥10个，500G硬盘≥500G，单电源，网络吞吐量≥5Gbps，应用性能≥1.5Gbps，防护全开性能≥300Mbps，最大并发连接数≥200万。 （2）功能描述： ① 支持应用控制策略失效策略检查功能，检测策略可能失效的情况，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况；支持应用控制策略模拟匹配功能，支持输入源目的IP、端口，给出最可能的匹配结果，方便排查故障及设备部署前的调试，支持模拟匹配访问时间自定义； ② 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行流量控制，支持基于IP段、时间、国家/地区、认证用户、子接口和VLAN进行流量控制，包含1年防病毒库、IPS攻击特征库、应用特征库+URL特征授权，1年原厂软硬件维保。 | 1 |

交付成果：提供上表所列设备部署在业主现场照片，并每季度提供1份巡检报告。

服务频次：日常

    - （项号33）（八）长乐机房局域网安全防护服务

1. 服务内容：为省市场监督管理局的长乐机房省局至国家总局线路提供防火墙的服务，并提供相应的日常运维服务。要求本项目服务商免费提供相关设备部署于服务现场。

2. 服务设备功能及性能要求：

| 序号 | 设备类型 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | 防火墙 | （1）性能参数：1U标准机架，千兆Combo接口（光电复用）≥4个，千兆电接口≥10个，500G硬盘≥500G，单电源，网络吞吐量≥5Gbps，应用性能≥1.5Gbps，防护全开性能≥300Mbps，最大并发连接数≥200万。 （2）功能描述 ① 支持应用控制策略失效策略检查功能，检测策略可能失效的情况，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况；支持应用控制策略模拟匹配功能，支持输入源目的IP、端口，给出最可能的匹配结果，方便排查故障及设备部署前的调试，支持模拟匹配访问时间自定义； ② 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行流量控制，支持基于IP段、时间、国家/地区、认证用户、子接口和VLAN进行流量控制，包含1年防病毒库、IPS攻击特征库、应用特征库+URL特征授权，1年原厂软硬件维保。 | 1 |

交付成果：提供上表所列设备部署在业主现场照片，并每季度提供1份巡检报告。

服务频次：日常

    - （项号34）（九）终端安全防护服务

1.提供550个终端授权；

    - 2.服务功能要求：一体化集中安全管理平台；终端病毒与恶意代码防范；XP系统安全加固；全网终端漏洞统一管理；终端安全管理措施；软硬件资产登记管理。

    - （项号35）（十）计划方案

    - 在合同签订后10日内，中标人须向采购人书面提交实施计划和运维方案。实施计划和运维方案必须针对运维服务的重点难点进行分析，密切贴合日常维护需求，其中至少包括运维项目内容、重点难点、详细指标、实施周期、服务团队人员等内容，并提供巡检记录、故障记录等相应配套的表单，否则视为无法履行本次合同，采购人有权单方面解除合同并要求中标人支付违约金及追究相应的法律责任。

三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 云上安全服务，包含网络安全合规体系建设、云上安全保障、数据端安全保障、互联网安全防护、网络防爬虫，中标人自合同签订之日起按照要求提供上述服务，服务期为一年；局域网安全服务，包含华林路办公区安全防护、五四路办公区安全防护、长乐机房局域网安全防护服务、终端安全防护，由中标人在合同签订之日起提供一年的服务。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 云上安全保障服务交付地点：福建省福州市长乐区文武砂镇数字福建产业园东湖一路1号数字福建云计算中心（政务云）机房。 华林路办公区安全防护服务交付地点：福州市鼓楼区华林路147号。 五四路办公区安全防护服务交付地点：福州市鼓楼区五四路358号。 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 网络安全合规体系建设、云上安全保障、数据端安全保障、互联网安全防护、网络放爬虫、华林路办公区安全防护、五四路办公区安全防护、长乐机房局域网安全防护服务、终端安全防护服务。 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：按照招标文件及合同要求进行验收。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、项目合同签订且中标人提供等额发票后，采购人支付给中标人项目费用的50%； 2、项目完成并通过验收，减去每月服务考核扣款，中标方提供等额发票后，达到付款条件起10日，支付合同总金额的50.00%，减去每月服务考核扣款。 特别说明：由于财政拨款等手续问题导致支付延误，乙方不追究甲方责任。 |

履约保证金：不缴纳

其他商务要求

★7、现场驻点要求

为确保福建省市场监督管理局业务系统安全保障到位、安全事件应急处置高效，要求本项目服务商承诺提供相应技术服务人员驻点福建省福州市长乐区文武砂镇数字福建产业园东湖一路1号数字福建云计算中心（政务云）机房现场并提供现场安全保障服务。（投标人须在技术商务部分中单独提供书面承诺函，否则按投标无效。）

★8、服务响应时效要求

数字福建云计算中心：采用现场与远程相结合的方式提供7x24小时事件响应和处置服务，随时进行故障响应与技术支撑。

福建省市场监督管理局办公区：包含华林路办公区和五四路办公区，提供7x24小时事件远程响应和处置服务，若需要本项目服务商提供现场支持的，本项目服务商应在1个小时内提供相关事件的解决方案、3个小时内到达业主指定现场并提供本项目范围内的相关服务。

    - ★9、每月服务质量考核及扣款说明

运维服务质量考核评分表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 每 （月、季度等）考核一次。按照项目招投标文件及合同要求，对运维服务单位提供的运维服务质量情况进行考核。 |  |  |  |  |  |  |
| 考核时间 | 年 月 至 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核指标 | 指标要求 | 评分标准 |  | 服务方 自评分 | 中心评分 | 扣分 说明 |
| 1 | 服务团队 （15分） | 1.根据信息化项目的特点组建服务团队，明确团队人员的岗位和职责分工，其中现场驻点负责人须经中心同意。 2.应保证服务团队人员稳定，原则上不得更换现场驻点负责人，确因员工离职等原因造成人员变动的，须配置同等能力人员并经中心书面同意，完成工作交接后方可更换。 3.现场驻点人员须严格遵守中心日常工作纪律，与中心工作时间保持一致，不得无故迟到、早退、旷工，现场驻点负责人请假须经中心同意。 | 1.更换现场驻点负责人的，每次扣5分；更换服务团队其他现场驻点人员的，每人次扣1分；未取得中心书面同意或未配备同资质人员的，本项不得分。 2.现场驻点负责人请假未经中心批准的本项不得分；现场其他驻点人员未遵守中心日常工作纪律，旷工的，每人次扣2分；迟到、早退的，每人次扣0.5分。 3.运维人员因服务态度不佳被用户投诉的，每次扣2分；因此产生效能投诉的，本项不得分。 |  |  |  |  |
| 2 | 技术服务 （30分） | 1.根据运维服务项目招投标文件和合同等要求，制定实施方案，并按照实施方案完成全部服务项目。 2.按照约定周期做好信息化项目软、硬件和数据的日常监测巡检，如实记录结果，如发现异常情况，应及时向中心报告并采取相应处置措施。 3. 接收到故障信息后，运维服务单位应根据故障等级的响应时间要求进行故障处理，一般故障的响应时间应小于2小时，重大故障的响应时间应小于30分钟。 4.按规范开展应用程序、数据库和服务器设备维护，不得在生产环境中擅自关停或重启应用程序、数据库和服务器设备等。对应用程序或数据库更新维护前，应做好相关备份，并在测试环境中进行充分测试后实施，且更新维护完成后在生产环境中再次检验。重大更新维护应将维护方案报中心同意后进行。 5.根据中心要求开展应急预案的培训和演练，并根据演练情况总结经验教训，提出改进措施。 | 1.未按照约定周期开展日常监测巡检，每缺失1次巡检记录扣2分。 2.未按响应时间要求进行故障处理的，每次扣2分。 3.未按照规范进行应用程序、数据库和服务器设备更新维护的，每次扣2分。 4.未经中心批准在生产环境中擅自关停或重启应用程序、数据库和服务器设备的，本项不得分。 5.未按中心要求开展应急预案培训和演练的，本项不得分。 |  |  |  |  |
| 3 | 汇报文档 （25分） | 1.定期向中心报告巡检、故障处置情况等运维工作情况。 2.做好各类会议的记录，并于会议结束后2个工作日内完成会议纪要编制，经中心同意后分发。 3.运维服务单位单独接收到的服务需求或与运维相关的信息，应做好书面记录并及时向中心报告，特别涉及数据修改、权限调整、系统功能改变等重要内容的，应立即向中心报告。 4.按照文档命名规则、更新、审核发布、存储等的要求开展运维项目文档管理，确保文档的准确性和时效性。 | 1.未按要求向中心报告巡检、故障处置情况等运维工作情况的，每次扣1分。 2.未及时向中心报告单独接收到的服务需求或与运维相关信息的，每次扣2分。 3.未按要求完成会议纪要编制和分发的，每次扣1分。 4.未按要求交付文档资料的，每缺1份扣1分；存在文档造假的，本项不得分。 |  |  |  |  |
| 4 | 网络安全 （30分） | 1.定期进行漏洞扫描等网络安全相关检测、测试和安全审计，发现异常网络活动和安全事件应及时向中心报告并采取相应处置措施。 2.做好数据备份、重要数据加密以及信息系统、数据的访问权限控制和管理。 3.根据网络安全主管部门的通报、等级保护测评结果、第三方网络安全服务机构巡检等信息，及时排查和处置网络与数据安全漏洞，并将结果书面盖章后报中心。 4.做好账号、密码、数字证书等管理，及时撤销已离职或职责变更的服务人员权限，并回收相关账号、数字证书等。 | 1.未定期开展漏洞扫描等网络安全相关检测、测试和安全审计的，每次扣2分。 2.发现的网络与数据安全问题未及时向中心报告并采取相应处置措施的，每项扣2分。 3.未按要求开展数据备份、重要数据加密的，每次扣2分。 4.未及时撤销已离职或职责变更的服务人员权限，并回收相关账号、数字证书的，每次扣2分。 5.未完成网络安全主管部门通报安全问题整改的，本项不得分。 |  |  |  |  |
| 5 | 一票否决项 | 因运维服务单位原因造成以下情形的，当期考核不得分： 1.违反国家网络安全、数据安全和保密安全等有关法律、法规、规章、制度。 2.发生网络与数据安全、保密安全事故被上级部门通报。 3.未经规定程序审批，擅自篡改数据和用户权限。 4.因运维措施不当造成数据错乱、丢失且无法恢复。 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维服务单位意见 | 日期： |  | 行政 服务 中心 意见 | 日期： |  |  |  |

在合同期内，每月对本月的服务质量按上表进行考核，当月考核得分低于80分（不含80分），用户有权每次扣总额的8%，直到扣完为止。